Εργαστηριακή Άσκηση 5
Υλοποίηση «Έξυπνου Αυτοματισμού Σπιτιού» (ATmega4808)

Σκοπός: Ενοποίηση των τεχνικών των προηγούμενων ασκήσεων (GPIO, timers, interrupts, ADC) σε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτοματισμού με 4 «συσκευές», όπως περιγράφεται στην εκφώνηση της Άσκησης 5.

1. Υλικό και αντιστοιχίσεις (mapping)

Η υλοποίηση ακολουθεί το ίδιο μοτίβο pin mapping με τις προηγούμενες ασκήσεις.

| Σήμα | Pin / Port | Σχόλιο |
| --- | --- | --- |
| LED0 (Θερμοσίφωνας) | PD0 | On/Off κατάστασης θερμοσίφωνα |
| LED1 (Ανεμιστήρας) | PD1 | Software PWM (toggle) μέσω TCB0 interrupt |
| LED2 (Water leakage) | PD2 | Ειδοποίηση διαρροής όταν ADC > threshold |
| LED3 (Security/Lock) | PD3 | Alarm/μόνιμο κλείδωμα, tamper/λάθη/timeout |
| SW5 | PC5 | Pull-up, falling edge, polling μέσω INTFLAGS |
| SW6 | PF5 | Pull-up, falling edge, polling μέσω INTFLAGS |
| ADC input | ADC0 AIN7 | Χρησιμοποιείται για leakage (high) και tamper (low) |

2. Γενική αρχιτεκτονική και ροή επιλογής συσκευής

Η επιλογή συσκευής υλοποιείται με 4 διαδοχικά while loops (όπως προτείνεται στις «Διευκρινήσεις» της εκφώνησης):

Μέσα σε κάθε while loop γίνεται polling στα INTFLAGS των switches.

SW6: είσοδος στη συνάρτηση της αντίστοιχης συσκευής. Μετά την εκτέλεση γίνεται break και περνάμε στην επόμενη συσκευή.

SW5: έξοδος από το τρέχον while loop και μετάβαση στην επόμενη συσκευή.

Δεν απαιτήθηκε interrupt για τα switches: χρησιμοποιείται ρύθμιση ISC_FALLING ώστε να τίθενται τα INTFLAGS και στη συνέχεια γίνεται polling/καθαρισμός των flags στο main.

3. Περιφερειακά που χρησιμοποιήθηκαν

3.1 ADC0 - Window Comparator (Leakage & Tamper)

Ο ADC0 ενεργοποιείται από την αρχή του προγράμματος (free-running, 10-bit). Χρησιμοποιείται window comparator σε λειτουργία OUTSIDE, ώστε να παράγεται interrupt όταν:

• ADC αποτέλεσμα > WINHT (διαρροή/υγρασία)

• ADC αποτέλεσμα < WINLT (tamper/παραβίαση)

| Παράμετρος | Τιμή (ενδεικτική) | Χρήση |
| --- | --- | --- |
| WINHT | ADC_LEAK_HIGH = 850 | Leakage: ανάβει LED2 (μη modal) |
| WINLT | ADC_TAMPER_LOW = 120 | Tamper: ανάβει LED3 και απαιτείται κωδικός |

3.2 TCA0 - Χρονομετρήσεις (Θερμοσίφωνας & Timeout κλειδώματος)

Ο TCA0 χρησιμοποιείται με prescaler DIV1024 και CMP0 interrupt. Υλοποιούνται δύο “λογικές” χρήσεις μέσω μιας μεταβλητής mode:

• THERMO mode: “πολύ ώρα ανοιχτός” θερμοσίφωνας (LED0)

• LOCK_TIMEOUT mode: χρονικό περιθώριο εισαγωγής κωδικού στο κλείδωμα

3.3 TCB0 - Software PWM/παλμός ανεμιστήρα

Ο ανεμιστήρας υλοποιείται με TCB0 periodic interrupt. Όταν fan_on=1, σε κάθε interrupt γίνεται toggle στο LED1, προσομοιώνοντας PWM/παλμό. Όταν fan_on=0, το LED1 παραμένει σβηστό.

4. Λειτουργίες συσκευών

4.1 Συσκευή 1: Θερμοσίφωνας (LED0)

Με επιλογή συσκευής 1 και πάτημα SW6 γίνεται toggle του θερμοσίφωνα (on/off). Όταν ενεργοποιηθεί, ξεκινά ο TCA0 σε THERMO mode. Αν ο θερμοσίφωνας παραμείνει ανοιχτός μέχρι να λήξει το CMP0:

• Παράγεται interrupt και η εφαρμογή μπαίνει σε modal κατάσταση απόφασης.

• SW5: παραμένει ON και επανεκκινείται ο timer.

• SW6: κλείνει (OFF) και ο timer σταματά.

4.2 Συσκευή 2: Ανεμιστήρας (LED1)

Με επιλογή συσκευής 2 και πάτημα SW6 γίνεται toggle του ανεμιστήρα. Σε ON κατάσταση, ο TCB0 ISR αναβοσβήνει το LED1 (toggle) σε κάθε interrupt. Σε OFF κατάσταση, το LED1 σβήνει και η ISR δεν κάνει toggle (λόγω fan_on=0).

4.3 Συσκευή 3: Water leakage (LED2)

Όταν ο ADC δώσει τιμή πάνω από το WINHT, ενεργοποιείται interrupt και ανάβει το LED2. Η ειδοποίηση δεν είναι modal: ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να χειρίζεται τις άλλες συσκευές. Για acknowledge, επιλέγει τη συσκευή 3 και πατά SW6 ώστε να σβήσει το LED2.

4.4 Συσκευή 4: Κλείδωμα σπιτιού (LED3 / security)

Με επιλογή συσκευής 4 και πάτημα SW6 γίνεται manual lock: απενεργοποιούνται τα πάντα και σβήνουν τα LED0..LED2. Απαιτείται κωδικός για να επανέλθει το σύστημα.

• Συνδυασμός ξεκλειδώματος: SW5-SW6-SW5.

• Λάθος πλήκτρο: μηδενισμός προόδου και αύξηση μετρητή λαθών.

• 3 λάθη: permanent_lock, LED3 ON, και το σύστημα δεν δέχεται άλλη ενέργεια.

• Tamper από ADC (RES < WINLT): LED3 ON και απαιτείται κωδικός.

• Timeout: αν λήξει ο timer χωρίς σωστό κωδικό, permanent_lock.

Με επιτυχή κωδικό, γίνεται “reset” στα υποσυστήματα και το πρόγραμμα επιστρέφει στην αρχική ροή επιλογής συσκευής, χωρίς να επαναφέρει προηγούμενες ενεργοποιήσεις (όπως ζητά η εκφώνηση).

5. Έλεγχος/Δοκιμές

Προτεινόμενα σενάρια δοκιμών στο ATmega4808:

Θερμοσίφωνας: ON -> αναμονή μέχρι interrupt -> SW5 (παραμένει ON) -> αναμονή ξανά -> SW6 (OFF).

Ανεμιστήρας: ON (LED1 blink) -> OFF (LED1 σταθερά OFF).

Leakage: προσομοίωση ADC > threshold -> LED2 ON, συνεχίζει επιλογή συσκευών -> επιλογή συσκευής 3 + SW6 -> LED2 OFF.

Manual lock: επιλογή συσκευής 4 + SW6 -> LED0..LED2 OFF -> εισαγωγή SW5-SW6-SW5 -> επάνοδος σε normal.

3 λάθη στον κωδικό: LED3 ON και μόνιμο κλείδωμα.

Tamper: προσομοίωση ADC < low threshold -> LED3 ON -> σωστός κωδικός πριν το timeout -> επάνοδος.

Timeout: είσοδος σε lock και αναμονή μέχρι λήξη -> LED3 ON και μόνιμο κλείδωμα.

6. Συμπεράσματα

Η άσκηση υλοποιεί ολοκληρωμένο “smart home” controller με 4 λειτουργίες, συνδυάζοντας GPIO, timers (TCA0/TCB0) και ADC window comparator interrupts. Το σύστημα ακολουθεί πιστά τη ροή επιλογής με while loops και τις απαιτήσεις ασφαλείας (κωδικός, 3 λάθη, timeout, tamper μέσω ADC).